[image: image2.png]Financtpar

B
REPUBLIQUE
FRANCAISE





Mémoire technique – dispositif Régional pour la rénovation énergétique des logements en copropriété – Climaxion 

Mémoire technique à destination des copropriétés
Dispositif Régional pour la rénovation énergétique
 des logements en copropriété










Modèle 28/01/2026
Réalisé en phase étude, ce mémoire technique a pour objet de :

· Décrire l’état initial du ou des bâtiments concernés

· Identifier les sources de fuite d’air par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air préalable

· Détailler la mise en œuvre des solutions techniques de référence (STR)
· Détailler le traitement de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques

· Anticiper la mise à niveau des systèmes de production et de distribution de chaleur

· Détailler les autres travaux prévus sur les systèmes (ECS, éclairage…)

· Détailler les équipements de comptage énergétique prévus

Ce document est un guide pour la rédaction du mémoire technique nécessaire à l’instruction de toute demande de subvention dans le cadre du présent dispositif.

Ce mémoire technique devra faire l’objet d’une 
mise en page spécifique et dédiée au projet.

Cartouche devant se trouver obligatoirement sur la page de garde du mémoire technique.

	Opération
	Maître d’ouvrage
	

	
	Projet
	

	
	Adresse
	

	Version du mémoire technique
	Indice
	

	
	Date
	


Ce mémoire technique devra être rédigé par l’équipe de maîtrise d’œuvre en lien avec le bureau d’études thermiques de l’opération. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra comporter à minima les compétences suivantes : 

* Architecturales,
* Thermiques,

* Fluides.

L’ensemble des prestataires intervenant sur les différentes phases du projet devront respecter les conditions d’exercice professionnel notamment en ce qui concerne les assurances règlementaires.

Dans le cadre de la réalisation d’une étude thermique avec la méthode de calcul 3CL DPE 2021, afin d’assurer la réalisation de ces calculs dans les meilleures conditions et par des professionnels détenant les compétences requises pour les effectuer, il est préconisé de faire appel à un professionnel assuré en garantie décennale et qualifié de la manière suivante : 

Entreprise qualifiée OPQIBI 1911 – Audit énergétique « maisons individuelles » ;

Entreprise qualifiée OPQIBI 1905 – Audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou habitations collectives ;

Architecte qualifié tel que défini dans le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique (voir annuaire des professionnels qualifiés France Rénov’, rubrique « audit énergétique).
L’attribution de l’aide financière de la Région est conditionnée à la fourniture et à la validation du présent document. 
Par la suite, en plus du mémoire technique, l’équipe de maitrise d’œuvre devra également fournir : 
* Plan, schémas et croquis de détails

* Schémas hydrauliques et aérauliques 

* Un rapport de conformité des offres permettant de vérifier l’adéquation entre la phase 
études et la phase consultation des entreprises
Dans le cadre des aides de la Région Grand Est, ce mémoire est à faire valider par l’instructeur en charge du dossier avant la validation des devis ou du dossier de consultation des entreprises afin de permettre d’éventuels ajustements. 

Au-delà de sa fonction de support à l’instruction, ce document vise à aborder les principaux points clés de la prise en compte des objectifs thermiques pour la bonne conception du projet. Autant que de besoin, des photos seront insérées pour illustrer l’état initial, alors que des croquis seront réalisés et insérés dans le document pour illustrer les différents détails techniques de mise en œuvre (traitement des ponts thermiques, étanchéité à l’air…), qu’il y aura tout intérêt à affiner en phase EXE.
Si l’opération comporte plusieurs bâtiments, ce mémoire est à décliner dans son ensemble pour chaque type de bâtiments s’ils présentent des caractéristiques très différentes. En revanche, si les différences sont mineures, seules les parties du mémoire (tableaux, descriptifs, solutions…) concernées par ces différences seront déclinées pour chaque type de bâtiments. Dans tous les cas, les différentes déclinaisons seront clairement indiquées par l’identification du bâtiment concerné.



41 - Informations générales


41.1 - Description du projet


41.2 - Situation du projet vis-à-vis des risques naturels et climatiques


71.3 - Acteurs du projet


71.4 - Consommations initiales


82 – Murs extérieurs


82.1 - Description de l’état initial


82.2 - Description des travaux prévus


82.3 - Matériaux biosourcés :


92.4 - Contraintes et détails de mise en œuvre


92.5 – Pont thermique du plancher bas


92.6 – Migration de vapeur


92.7 Autres contraintes


103 - Menuiseries extérieures sur les parties communes


103. 1 – Description initiale


113.2 – Travaux prévus


114 - Menuiseries extérieures sur les parties privatives


114.1 - Description initiale


114.2 - Travaux prévus par les copropriétaires


124.3 - Détails de mise en œuvre


125 - Plancher bas


125.1 - Etat initial


125.2 - Travaux prévus


125.3 - Détails de mise en œuvre


136 - Toiture


136. 1 - Etat initial


136.2 - Travaux prévus


136.3 - Détails de mise en œuvre


157 - Etanchéité à l’air du volume chauffé


157. 1 - État initial


157.2 - Travaux prévus


168 - Ventilation


179.1 – Calcul des déperditions


189.2 – Description des systèmes


199.3 - Équilibrage des réseaux – Obligatoire quel que soit le cas de figure


199.4 - Recours au solaire thermique


1910 - Parties communes


1911 - Comptage énergétique


2012 - Consommations énergétiques


2113 - Tableau récapitulatif du mémoire technique


2214 - Synthèse des coûts de travaux énergétiques




1 - Informations générales
1.1 - Description du projet
	Nom de la copropriété :
	

	Nombre de logements : 
	

	Surface de locaux professionnels ramenée en équivalent logement *:
	

	Adresse de la copropriété :
	

	Version du mémoire et date
	

	Composition du bâtiment :
	T1
	
	Orientation façades principales 
	

	
	T2
	
	Nombre d’étages
	

	
	T3
	
	Surface habitable (SHAB)
	

	
	T4
	
	Surface SHONRT
	

	
	T5 +
	
	Année de construction
	

	
	Total
	
	Année de la précédente rénovation
	


* les locaux professionnels ou commerciaux peuvent être pris en compte dans le calcul de la subvention à hauteur de 1 équivalent logement par tranche de 75 m² de surface de plancher de ces locaux. Le calcul du nombre d’équivalent logements est arrondi au plus proche.
 1.2 - Situation du projet vis-à-vis des risques naturels et climatiques 

Lors d’une rénovation énergétique, il est conseillé de prévoir les mesures d’adaptation nécessaires, afin de garantir la pérennité des travaux entrepris. Pour plus d’informations et de ressources, consulter le document Climaxion d’évaluation du risque : https://www.climaxion.fr/docutheque/renovation-batiments-risques-naturels.
Certains risques climatiques touchent l’ensemble de la région Grand Est, et tendent à s’amplifier avec le changement climatique, en particulier les risques 

· « Tempêtes / Vents violents / Grêle » 

· Et le risque « Fortes chaleurs », qui fait l’objet d’un chapitre dédié dans la suite du document.

Les autres risques sont cartographiés plus précisément, et il est possible d’établir un État des risques à une adresse précise sur le site georisques.gouv.fr ou directement https://www.georisques.gouv.fr/accueil-expert.
	
	Non soumis ou risque faible
	Risque existant, modéré à fort
	Quelles dispositions ont été prises pour adapter le projet aux risques naturels et climatiques ?

	Tempêtes / Vents violents / Grêle
	
	X
	

	Inondations
	
	
	

	Retrait-gonflement des argiles
	
	
	

	Autres risques identifiés « modérés à forts » sur le rapport Géorisques.
	
	
	


Vous pouvez consulter le site https://www.georisques.gouv.fr/ ou directement https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi, si besoin. 
Adaptation du bâtiment aux fortes chaleurs    
Situation initiale :
	
	Nombre de logements concernés

	Logement climatisé
	

	Logements sous toiture
	

	Logements mono-exposition ouest ou sud
	

	Autres logements exposés à des risques de surchauffe estivale  

A préciser : ……………………………………………………………………………………………………
	


Mesures préventives incluses dans le projet de rénovation pour lutter contre la surchauffe :

(*) Cochez la case si la catégorie a été traitée dans le cadre du projet de rénovation et décrire les actions mises en œuvre dans la colonne de gauche.
	Les 5 catégories d’actions pour lutter contre la surchauffe
	(*)
	Décrire les actions mises en œuvre :


	1. Limiter les apports solaires 
(notamment au niveau des vitrages)
Ex : mise en place de volets ou de BSO, redimensionnement de vitrage, diminution du facteur solaire des vitrages, etc.
	
	

	2. Mettre en place des solutions de rafraichissement vertueuses

Ex : surventilation nocturne, brasseurs d’air, géocooling, puits canadiens, etc.
	
	

	3. Repenser l’aménagement intérieur et limiter les apports internes

Ex : utiliser des éclairages LED, apporter de l’inertie, etc.
	
	

	4. Limiter la surchauffe des abords en repensant l’aménagement extérieur (notamment en ville avec les ilots de chaleur urbains)
Ex : Apporter de l’ombrage en végétalisant, mettre en place des revêtements clairs et perméables dans les aménagements extérieurs, gérer les eaux de pluie sur la parcelle, etc. 
	
	

	5. Sensibiliser et impliquer les usagers du bâtiment

Ex : sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques, etc.
	
	


1.3 - Acteurs du projet
	
	Interlocuteur
	Téléphone
	mail

	Maître d’ouvrage :
	
	
	

	Architecte :
	
	
	

	BE thermique :
	
	
	

	Assistance à maîtrise d’ouvrage
	
	
	


1.4 - Consommations initiales

· A défaut de valeurs réelles, les consommations seront établies sur la base du calcul Th C E Ex ou de la méthode 3CL DPE 2021 (au choix du maître d’ouvrage). 

	Calcul TH C E Ex
	
	Calcul 3CL DPE 2021

	Poste :
	Valeur initiale :
	
	Poste :
	Valeur initiale :

	                    chauffage
	 kWhep/m².an
	
	chauffage
	 kWhep/m².an

	 refroidissement
	 kWhep/m².an
	
	refroidissement
	 kWhep/m².an

	ECS
	 kWhep/m².an
	
	ECS
	 kWhep/m².an

	éclairage
	 kWhep/m².an
	
	éclairage
	 kWhep/m².an

	auxiliaires
	 kWhep/m².an
	
	auxiliaires
	 kWhep/m².an

	Total 5 postes
	 kWhep/m²SRT.an
	
	Total 5 postes
	 kWhep/m²SHAB.an

	Emissions de GES 
	kgeqCO2/m² SRT.an
	
	
	kgeqCO2/m² SHAB.an


	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


2 – Murs extérieurs
2.1 - Description de l’état initial
	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Façades
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	

	Pignons (si différents des façades)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, de l’intérieur vers l’extérieur. La nature des isolants devra être précisée.
· Année de la dernière intervention sur l’isolation des murs

· Description de l’état général de l’isolation existante 

2.2 - Description des travaux prévus
	Paroi
	Type d’isolant (si ITE existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Façades
	
	
	
	

	Pont thermique périmétriques du plancher bas
	
	
	
	

	Ebrasements des menuiseries extérieures
	
	
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, de l’intérieur vers l’extérieur. La nature des isolants devra être précisée.
· En présence d’une ITE existante, les ébrasements de menuiseries extérieures sont-ils isolés ? Si oui, décrire le traitement réalisé (description + photos)
2.3 - Matériaux biosourcés :

Dès lors que les matériaux utilisés pour l’isolation des murs extérieurs sont issus de fibres végétales ou animales des aides complémentaires sont accordées (voir descriptive du dispositif)
Ces matériaux sont en effet particulièrement indiqués pour la rénovation des bâtiments anciens pour lesquels la gestion de la migration de vapeur d’eau doit être prise en compte avec attention.

Le recours à des isolants biosourcés devra être proposé. Dans le cas contraire et afin de faire remonter les facteurs bloquants leur diffusion, les raisons de ne pas y recourir seront justifiées.
2.4 - Contraintes et détails de mise en œuvre

Un empiètement maximal sur le domaine public contraint-il le projet ? Si oui, quelle façade est concernée, quelle est l’épaisseur maximale d’isolation admissible et jusqu’à quelle hauteur cette contrainte s’applique-t-elle ? 

Au droit des balcons, terrasses ou coursives, la mise en œuvre d’une isolation de R ≥ 5 pose-t-elle des problèmes particuliers (accessibilité, usages…) ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées. 
· Description
· Photos
· Croquis
2.5 – Pont thermique du plancher bas
Décrire le traitement du pont thermique du plancher bas 
· Description
· Photos
· Croquis
Le traitement du pont thermique périmétrique du plancher bas du volume chauffé nécessite-t-il d’intervenir sur le domaine public ou pose-t-il un problème technique particulier ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées le cas échéant. 
· Description
· Photos
· Croquis
2.6 – Migration de vapeur
La mise en œuvre d’une isolation pose-t-elle des problèmes du point de vue de la migration de vapeur d’eau et de la capacité de séchage des parois ? 
· Insérer le diagramme de Glaser de la paroi isolée et décrire son analyse. 
· Si des points de rosée sont révélés par le diagramme de Glaser, réaliser une simulation hygrothermique dynamique et décrire les problématiques et solutions envisagées (diagramme + analyse)
2.7 Autres contraintes

Y a-t-il d’autres problématiques engendrées par la mise en œuvre de ces STR sur les murs extérieurs ? si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. 
· Description
· Photos
· Croquis
La règle dite du C+D concernant la propagation d’un incendie par les façades est-elle appliquée ? Indiquer la réaction au feu des composants et équipements de façades. 
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


3 - Menuiseries extérieures sur les parties communes
Dans un souci de cohérence globale du projet, les menuiseries présentes dans les parties communes devront faire l’objet d’un remplacement par des menuiseries performantes respectant les critères du dispositif. 
Dans le cas d’un maintien des menuiseries existantes, ce choix devra être argumenté et motivé. 

3. 1 – Description initiale 

Décrire les différentes menuiseries extérieures existantes (fenêtres, lucarnes, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés…), sur la partie commune :
	Pièces concernées
	Type de châssis
	Composition du  vitrage
	Année de pose estimée
	Ug (W/m².K) si connu
	Uw (W/m².K) si connu

	Couloirs : 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Description de l’état général des menuiseries extérieures existantes (état mécanique, étanchéité à l’air…) :

Photos légendées des différentes menuiseries et des protections solaires types 
3.2 – Travaux prévus
Décrire les différentes menuiseries extérieures prévues (fenêtres, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés…), sur les parties communes :
	Pièces
	Type de châssis
	Type de vitrage
	Ug (W/m².K)
	Uw (W/m².K)

	Couloir : 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4 - Menuiseries extérieures sur les parties privatives
4.1 - Description initiale 
Décrire les différentes menuiseries extérieures existantes (fenêtres, lucarnes, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés…), sur les parties privatives :

	
	
	Nord
	Sud
	Est
	Ouest
	Total

	Surface vitrée en simple vitrage 
	
	
	
	
	

	Surface vitrée en double vitrage
	
	
	
	
	


· Description de l’état général des menuiseries extérieures existantes (état mécanique, étanchéité à l’air…)
· Type de protections solaires existantes (si volets roulants : emplacement, état, étanchéité des caissons…)
· Photos légendées des différentes menuiseries et des protections solaires types
4.2 - Travaux prévus par les copropriétaires 
Un marché à bon de commande est t’il envisagé ?

Décrire les différentes menuiseries extérieures prévues (fenêtres, portes donnant sur l’extérieur ou dans des volumes non chauffés…), du logement concerné :

	Nom du copropriétaire 
	Ug (W/m².K)
	Uw (W/m².K)
	Type de châssis remplacé
	Type de logement

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.3 - Détails de mise en œuvre 

· Description de l’état général des menuiseries extérieures existantes (état mécanique, étanchéité à l’air…)
· Photos légendées des différentes menuiseries et des protections solaires types

Les éventuelles loggias sont-elles intégrées dans le volume isolé ? si oui, décrire la solution envisagée (continuité de l’isolation extérieure, traitement de l’étanchéité à l’air…) 
· Description
· Croquis
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


5 - Plancher bas
5.1 - Etat initial
Préciser le type de plancher bas (sur terre-plein, sur vide sanitaire, sur sous-sol…) 

	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Plancher bas 1

Type : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, du haut vers le bas. La nature des isolants devra être précisée.

Année de l’éventuelle précédente intervention sur l’isolation du plancher bas

Description de l’état général de l’isolation existante
· Description
· Photos
5.2 - Travaux prévus

	Paroi
	Type d’isolant (si isolation existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Plancher bas 1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, du haut vers le bas. La nature des isolants devra être précisée
5.3 - Détails de mise en œuvre

Y a-t-il des contraintes de présence de réseaux, de hauteur sous plafond… ? Si oui, décrire la problématique et les solutions envisagées. 

· Description
· Photos
· Croquis
La mise en œuvre des STR sur le plancher bas pose-t-elle d’autres problèmes particuliers ? Si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. 

· Description
· Photos
· Croquis
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


6 - Toiture
6. 1 - Etat initial
Préciser le type de toiture (terrasse, comble perdu, rampants…)
	Paroi
	Composition
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Toiture 1

Type :


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, du haut vers le bas. La nature des isolants devra être précisée

· Année de la précédente réfection de l’étanchéité et de pose de l’isolation 

· Description de l’état général de l’isolation existante 
· Usage éventuel de la toiture ou de l’éventuel volume sous comble perdu (installation technique, locaux annexes aux logements…) (description + photos) :

6.2 - Travaux prévus

	Paroi
	Type d’isolant (si isolation existante, préciser si ajout ou remplacement)
	λ

en W/(m.K)
	Epaisseur en cm
	R

en m².K/W

	Toiture 1
	
	
	
	

	Eventuels acrotères
	
	
	
	


Dans ce tableau, les parois seront décrites intégralement, du haut vers le bas. La nature des isolants devra être précisée

6.3 - Détails de mise en œuvre

La continuité de l’isolation entre la toiture et les murs est-elle entièrement assurée (pignons, sablières, acrotères…) ? Décrire les points problématiques et les solutions envisagées 
· Description
· Photos
· Croquis
Les usages en toiture ou sous comble perdu sont-ils maintenus ? Cela pose-t-il des problèmes particuliers pour l’application des STR ? 

· Description
· Photos
· Croquis
La mise en œuvre des STR en toiture pose-t-elle des problèmes particuliers ? Si oui, décrire les situations et les solutions envisagées. 
· Description
· Photos
· Croquis
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


7 - Etanchéité à l’air du volume chauffé
7. 1 - État initial
Un test d’étanchéité à l’air préalable réalisé sur un échantillon de 3 logements les plus représentatifs doit permettre d’évaluer le niveau d’étanchéité à l’air avant travaux et d’identifier les sources de déperditions qui seront à traiter pour respecter les objectifs. (Joindre le rapport en annexe)
· Niveau d’étanchéité à l’air avant travaux : Q4 = 

· Niveau d’étanchéité à l’air avant travaux : N50 =

· Quelles sont les principales sources de fuites ? 

7.2 - Travaux prévus
Pour chacune des sources de fuites identifiées préalablement, décrire les différents travaux menés pour atteindre le niveau d’étanchéité à l’air requis. (description + croquis)
Fuite n°1 :

· Description

· Photos

· Schéma ou croquis

Fuite n°2 :

· Description

· Photos

· Schéma ou croquis
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


8 - Ventilation  
Quels sont les débits règlementaires à respecter par bâtiments et/ou par pièce : 

Mettre en évidence : 

· Le fait que le système de ventilation prévu respecte les débits règlementaires

· La maintenance sera facilitée par la position des groupes de ventilations

	
	
	Initial
	Travaux

	Groupe de ventilation
	Type de ventilation
	
	

	
	Marque /Modèle
	
	

	
	Emplacement / Localisation
	
	

	
	Puissance
	
	

	
	Débit réglementaire
	
	

	
	Débit de l’installation
	
	

	
	Présence d'une batterie chaude ou froide
	
	

	Distribution
	Type de renouvellement d'air
	
	

	
	Type de bouche 
	
	

	
	Type de conduit
	
	


Décrire le mode de fonctionnement et de régulation envisagée
9 - Systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
Afin de maximiser la réduction des consommations énergétiques permises par la réduction des besoins de chaleur engendrée par la mise en œuvre de ces STR sur l’enveloppe et la ventilation des bâtiments, il y a lieu d’assurer la mise à niveau des installations de génération, de distribution, d’émission et de régulation de chauffage dans le cadre d’une production collective. 
9.1 – Calcul des déperditions

	Poste de déperditions
	Valeurs initiales en kW
	Valeurs après travaux en kW

	Parois opaques
	
	

	Menuiseries extérieures
	
	

	Ponts thermiques
	
	

	Renouvellement d'air
	
	

	Total
	
	


9.2 – Description des systèmes
Si le système de chauffage est conservé : 

· Justifier son maintien 

· Indiquez les mesures prévues pour adapter le système de chauffage existant dans la colonne travaux (régulation, remplacement des corps de chauffe, mise en place de ballon tampon…).

Si le système de chauffage est changé : 

· Le dimensionnement de l’installation devra être justifié en lien avec les futures déperditions du bâtiment.
· Fournir une analyse fonctionnelle du système de chauffage. 
	
	
	Initial
	Travaux

	Mode de production
	Type de chaudière ( Fioul, gaz, bois, géothermie…)
	
	

	
	Marque /Modèle
	 
	

	
	Puissance
	 
	 

	
	Année de mise en service
	 
	 

	
	Rendement mesuré ou attendu
	 
	 

	Distribution
	Type de conduit
	 
	

	
	Emetteurs
	 
	

	
	Présence calorifugeage
	 
	

	Régulation
	Programmation
	 
	

	
	Régulation primaire
	 
	

	
	Régulation secondaire
	 
	 

	Production ECS
	Mode de production
	 
	 

	
	Type de stockage
	 
	 

	
	Température de stockage
	 
	 

	
	Distribution
	 
	 


9.3 - Équilibrage des réseaux – Obligatoire quel que soit le cas de figure

Prévoir un équilibrage des réseaux. Si aucun organe d’équilibrage n’est en place, obligation d’en mettre en place.

· Description

· Localisation des organes d’équilibrage
Le rapport d’équilibrage devra transmis à la Région Grand Est lors de la réception des travaux et obligatoire pour le versement de la subvention.
9.4 - Recours au solaire thermique

Analyse du potentiel de recours à une installation solaire thermique (surface disponible et orientation, masque solaire éventuel, emplacement et lien avec la chaufferie, …)
	N’oubliez pas de produire également les documents attendus en annexe pour cette partie


10 - Parties communes

· Description des équipements d’éclairage (type, état, asservissement…)
· Description des ascenseurs (type, état, asservissement ventilation gaine, asservissement éclairage…) 
11 - Comptage énergétique
La mise en place d’équipements de comptage énergétique est requise afin d’assurer un suivi des consommations énergétiques par poste. La fourniture de suivi de consommation pourra être sollicité par la Région.
Décrire ci-dessous les types de compteurs mis en place ou les modalités de comptage pour les différents postes de consommation :
· Chauffage
· Eau chaude sanitaire
· Ventilation
· Auxiliaires (pompes, circulateurs, régulation,…)
12 - Consommations énergétiques
Veuillez compléter le tableau selon la méthode de calcul choisie (calcul TH C E Ex ou calcul 3CL DPE 2021) 
	Postes :
	Valeurs initiales

(calcul TH C E Ex)
	Valeurs après travaux

(calcul TH C E Ex)
	
	Valeurs initiales

(calcul 3CL DPE 2021)
	Valeurs après travaux

(calcul 3CL DPE 2021)

	chauffage
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	refroidissement
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	ECS
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	éclairage
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	auxiliaires
	 kWhep/m².an
	 kWhep/m².an
	
	kWhep/m².an
	kWhep/m².an

	Total 5 postes
	 kWhep/m²SRT.an
	 kWhep/m²SRT.an
	
	kWhep/m²SHAB.an
	kWhep/m²SHAB.an

	Emissions de GES 
	kgeqCO2/m².SRT.an
	kgeqCO2/m².SRT.an
	
	kgeqCO2/m².SHAB.an
	kgeqCO2/m².SHAB.an


13 - Tableau récapitulatif du mémoire technique
	
	Description
	Existant
	Travaux prévus

	Systèmes
	Système de chauffage
	Type, puissance, rendement
	

	
	Puissance chauffage
	
	

	
	Système de rafraichissement
	
	

	
	Système de ventilation
	
	

	
	Système de production d’ECS
	
	

	
	Système d’éclairage
	
	

	Enveloppe 

préciser la nature et les caractéristiques (épaisseur, R, Uw) pour chaque élément
	Murs extérieurs
	R= 

Type d’isolation
	

	
	Menuiseries extérieures
	Uw=
	

	
	Plancher bas
	R=
	

	
	Toiture
	R=
	

	
	Etanchéité à l’air
	
	

	
	Volets et coffre de volets
	
	

	Coût énergétique
	Coût d’exploitation 

(en € HT/an)
	
	


14 - Synthèse des coûts de travaux énergétiques

Couts estimatifs des travaux en phase études

 

[image: image1.emf]Type de Dépenses Nature du lot Nom de l'entreprise Montant HT

Taux de 

TVA

Montant TTC

Lot 1 :

 Isolation exterieure (exemple)

5,5% 0 €

Lot 2 : 

Serrurerie (exemple)

5,5% 0 €

Lot 3 5,5% 0 €

Lot 4 5,5% 0 €

Lot 5 5,5% 0 €

Lot 6 5,5% 0 €

Lot 7 5,5% 0 €

Lot 8 5,5% 0 €

Lot 9 5,5% 0 €

Lot 10 5,5% 0 €

0 € 0 €

Lot 11 : Etanchéités Balcon ( exemple)

0 € 5,5% 0 €

Lot 12 : Reprise de voirie (Exemple)

0 € 5,5% 0 €

Lot 13 : Mise en place barrières de parking (exemple)

0 € 5,5% 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

Maitrise d'œuvre phase travaux

Contrôle Technique 5,5% 0 €

SPS

AMO Phase Travaux

Test étanchéités à l'air après travaux

Assurance dommage ouvrage 5,5% 0 €

Honaires Syndic 5,5% 0 €

0 € 0 €

0 €

0 €

Total travaux complémentaires

Montant total de l'opération

Dépenses liés à l'opération

Total travaux energétique

Total Ingénierie Phase Travaux

Ingénierie phase 

travaux

Total prestation intellectuelle

Total Travaux



Travaux énergétiques

Travaux 

complémentaires


[image: image3.png]La Région Grand Est et [Etat accélerent la transition énergétique

Finance par

i i bt e La Regi GRAND EST
climaxion e (@ (Gl |} ricion
== VERTE





PAGE  
Page 20 sur 20

